| ICS | 13.020 |
| --- | --- |
| CCS | A80 |

团体标准

T/CPMA XXXX—XXXX

基于秀丽隐杆线虫生殖毒性检测技术规范

Technical specification for reproductive toxicity detection based on Caenorhabditis elegans

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华预防医学会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 秀丽隐杆线虫品系和细菌	4

5 秀丽隐杆线虫发育周期与生殖腺模式图	4

6 化学品生殖毒性识别流程图	7

7 操作方法	7

8 结果观察	10

9 结果判定	13

10 附录                                                                                15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省环境诱变剂学会模式生物毒理学专业委员会提出并归口。

本文件起草单位：东南大学公共卫生学院，广东药科大学公共卫生学院，北京市疾病预防控制中心，南京大学环境学院以及生态环境部南京环境科学研究所

本文件主要起草人：王大勇，刘冉，李云晖，李国君，李梅，卜元卿，尹洁晨，王佳，李维溪

基于秀丽隐杆线虫生殖毒性检测技术规范

范围

本标准规定了单一或混合性化学品对秀丽隐杆线虫生殖毒性实验的术语和定义、秀丽隐杆线虫品系和细菌、操作方法、结果观察和结果判定。

本标准适用于评估不具有腐蚀性的单一或混合性化学品对秀丽隐杆线虫生殖毒性的检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中标注日期的引用文件，仅所标注日期的版本适用于本文件。未标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版本）适用于本文件。

GB 15193.15-2015 食品安全国家标准 生殖毒性试验

GB 15193.29-2020 食品安全国家标准 扩展一代生殖毒性试验

GB/T 21766-2008 化学品 生殖/发育毒性筛选试验方法

GBZ/T 240. 22化学品毒理学评价程序和试验方法：两代繁殖毒性试验

GB/T 35517-2017 化学品 鱼类生殖毒性短期试验方法

GB/T 35522-2017 化学品 土壤弹尾目昆虫生殖试验

ASTM E2172-2001(2014) 利用秀丽隐杆线虫进行实验室土壤毒性试验的标准指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

后代数（brood size）

将染毒后并发育到年轻成虫期(Young adult)的秀丽线虫随机挑出30条分别放入新配置的加有2.5 μL OP50（大肠杆菌）的直径3cm NGM培养基上，将处于成虫期的的线虫每24h转一次板，观察进入产卵期后每天的产卵数量动态变化直至线虫不再产卵，36h后分别计数每块板中线虫的数量，合并求和后为后代数的值。

世代时间(generation time)

于显微镜下观察，将P0代线虫产第一只卵的时间记为T1，产的第一只卵成熟后进入产卵期后，所产的第一只卵记为T2，T2-T1的时间记为世代时间。

瞬时产卵率(ovulation rate)

染毒后发育到年轻成虫期(Young adult)雌雄同体线虫继续培养24h后每个剂量组挑30条到新的培养皿中，4h后将线虫挑出，计数虫卵数目，计算每小时平均产卵率，即为瞬时产卵率。

生殖系统畸形率(abnormalities of reproductive system)

将染毒后发育到年轻成虫期(Young adult)雌雄同体线虫置于滴有M9缓冲溶液的载玻片上，采用1mM 盐酸左旋咪唑麻醉，至于显微镜下观察并拍摄照片。生殖系统的畸形包括排卵孔凸出、无排卵孔、子宫内小受精卵、性腺发育异常、无卵和虫袋等类型。每组观察100条线虫，计算发生不同畸形表型的线虫百分比。

生殖系统畸形率=生殖系统各畸形表型数/100

-2卵母细胞

卵母细胞是指线虫单侧性腺臂远端loop区到性腺臂近端纳精囊之间的细胞，纳精囊旁第二个终变期卵母细胞即为-2卵母细胞。

秀丽隐杆线虫品系和细菌

N2线虫（雌雄同体线虫），DR466:him-5 (e1490)（雄性个体代表），CB4108:fog-2 (q71) （雌性个体代表）品系，源自秀丽隐杆线虫遗传中心（Caenorhabditis Genetic Center, CGC）(https://cgc.umn.edu)

大肠杆菌菌株Escherichia coli strain OP50，由线虫实验室保存。

秀丽隐杆线虫发育周期与生殖系统示意图

雌雄同体线虫发育周期示意图

Fig.1 Schematic diagram of life cycle of hermaphrodite nematodes

http://www.wormatlas.org/hermaphrodite/introduction/Introframeset.html

注：秀丽隐杆线虫能在 16℃~25℃之间生长，适宜温度为 20 ℃，秀丽隐杆线虫在 25 ℃ 时的生长速度是 16 ℃ 时的 2.1 倍，在 20 ℃ 时的生长速度是 16 ℃ 时的 1.3 倍。

秀丽隐杆线虫产卵后，20℃下培养，大约经9h卵孵化成体长大约250μm的小虫，此为L1期秀丽隐杆线虫。若族群拥挤或食物不足时，L1期秀丽隐杆线虫会进入另一种幼虫期，叫做Dauer幼虫，Dauer期幼虫能对抗逆境，而且不会老化可维持数月之久，若提供丰富的食物，Dauer期可快速进入L4期。若食物丰富，大约经12h，L1期秀丽隐杆线虫生长发育为360μm-380μm的L2期秀丽隐杆线虫；大约经8h，L2期秀丽隐杆线虫生长发育为490μm-510μm的L3期秀丽隐杆线虫；大约经8h，L3期秀丽隐杆线虫生长发育为620μm-650μm的L4期秀丽隐杆线虫，L4 期秀丽隐杆线虫腹部可见明显白斑；大约经18h，L4期秀丽隐杆线虫生长发育为1110μm-1150μm具备产卵能力的成虫期秀丽隐杆线虫。

雌雄同体线虫生殖系统示意图

- Fig.2 Schematic diagram of the reproductive system of hermaphrodite nematodes

- https://en.jinzhao.wiki/wiki/Caenorhabditis_elegans#/media/File:Caenorhabditis_elegans_hermaphrodite_adult-en.svg

顶体细胞（Distal dip cells, DTCs）

雄性线虫生殖系统示意图

Fig.3 Schematic diagram of male nematode reproductive system

顶体细胞（Distal dip cells, DTCs）

顶体细胞（2）和针状体（2）中（2）指代该结构的数目

- https://en.jinzhao.wiki/wiki/Caenorhabditis_elegans#/media/File:C_elegans_male.svg

化学品生殖毒性识别方法构建流程图

化学品生殖毒性识别方法构建流程图

Fig.4 Flow chart of chemical reproductive toxicity identification method

注：* 为必做指标；顶体细胞（Distal dip cells, DTCs）。

体长、体宽的变化反映了秀丽线虫个体发育速率与生理状态，而畸形发育的发生可能暗示了过强毒性的存在。世代时间主要用于考察秀丽线虫的繁殖速度，后代数主要用于考察秀丽线虫的繁殖能力，而子宫内受精卵数可以同时考察繁殖能力与产卵器的生理功能。在秀丽隐杆线虫中，性腺发育发生在四个幼虫阶段（L1、L2、L3和L4），直至成虫期发育为成熟的性腺。性腺发育障碍被认为是各种生殖缺陷形成的原因。性腺的发育是在生殖细胞的增殖和分化过程中形成的，性腺中生殖细胞的发育影响子代的形成，DTCs细胞的迁移标志着线虫性腺的发育完成，生殖细胞数、DTCs细胞荧光强度及面积可用来评价化学品生殖毒性。可根据不同实验目的确定相关实验指标。

操作方法

主要仪器

      - a)体视显微镜

      - b)生化培养箱

      - c)超净工作台

      - d)电子分析天平（0.0001g）

      - e)生物荧光显微镜（4通道）

- f)生物安全柜

主要试剂

主要试剂汇总见下表1：

表1 所需试剂汇总

| 中文名称 | 分子式 | CAS号 | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 琼脂粉（Agar Powder） | (C12H18O9)n | 9002-18-0 | RT |
| 多聚蛋白胨（Polypeptone） | NA | NA | RT |
| 氯化钠（AR） | NaCl2 | 7647-14-5 | RT |
| 胆固醇（AR） | C27H46O | 57-88-5 | RT |
| 氯化钙（AR） | CaCl2 | 10043-52-4 | RT |
| 七水硫酸镁（AR） | MgSO4·7H2O | 10034-99-8 | RT |
| 磷酸二氢钾（AR） | KH2PO4 | 7778-77-0 | RT |
| 磷酸氢二钾（AR） | K2HPO4 | 7758-11-4 | RT（避光） |
| 氢氧化钠（AR） | NaOH | 1310-73-2 | RT |
| 次氯酸钠（AR） | NaClO | 7681-52-9 | 4℃（避光） |
| 磷酸氢二钠（AR） | Na2HPO4 | 7558-79-4 | RT |
| 酵母提取物（Yeast extract） | C15H3N3O13P2 | 8013-01-2 | RT |
| 胰蛋白胨（Tryptone） | NA | 91079-40-2 | RT |
| 氯化钾（AR） | KCl | 7447-40-7 | RT |
| 柠檬酸钾（AR） | C6H5K3O7 | 866-84-2 | RT |
| 七水合硫酸亚铁（AR） | FeSO4·7H2O | FeSO4·7H2O | RT |
| 四水合氯化锰（AR） | MnCl2·4H2O | 13446-34-9 | RT |
| 七水合硫酸锌（AR） | ZnSO4·7H2O | 7446-20-0 | RT |
| 五水合硫酸铜（AR） | CuSO4·5H2O | 7758-99-8 | RT |
| 乙二胺四乙酸（EDTA) | C10H16N2O8 | 60-00-4 | RT |
| 盐酸左旋咪唑 | C11H13CIN2S | 16595-80-5 | RT |
| 无水乙醇 | C2H6O | 64-17-5 | RT（易燃易爆试剂柜） |
| 4’6-二脒基-2-苯基吲哚（DAPI） | C16H15N5 | 28718-90-3 | -20℃（避光） |

注：AR (Analytical Reagent):分析纯； RT (Room temperature)：室温；具体保存期限见试剂说明

实验操作过程中须穿好实验服和戴好实验操作手套和口罩，在化学通风橱或者生物安全柜中进行相关实验操作，避免直接接触。氢氧化钠与次氯酸钠等腐蚀品使用过程中需注意个人防护；次氯酸钠等要求避光的试剂，应存放于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于4℃冰箱；无水乙醇等易燃品应放置于易燃易爆试剂柜中，远离火种、热源。注意有些试剂存放时的降解或者变质。

培养基及溶液的配制

培养基；

磷酸盐缓冲液；

线虫裂解液；

M9缓冲液；

SM 缓冲液

Lysogeny Broth (LB) 培养基；

OP50 (E. coli strain OP50)菌液；

DAPI染液；

盐酸左旋咪唑。

各培养基及溶液的具体配制方法详见附录A

实验方法

线虫培养及同步化处理

详见附录B-1。

线虫半数致死浓度（LC50）测定

详见附录B-2。

染毒溶液配制、染毒剂量及染毒方式

详见附录B-3。

秀丽隐杆线虫的整体生殖毒性

应用秀丽隐杆线虫定量评价受试物对秀丽隐杆线虫整体生殖毒性指标有：后代数、世代时间、子宫内受精卵数、瞬时产卵率、性腺发育阶段、总生殖细胞数、DTCs荧光面积、生殖系统畸形率；发育终点指标：体长、体宽。

后代数及世代时间测定

详见附录B-4.1。

子宫内受精卵数及瞬时产卵率测定

详见附录B-5.1。

生殖系统畸形率测定

详见附录B-6.1。

性腺发育阶段测定

详见附录B-7.1。

生殖细胞数测定

详见附录B-8.1。

体长、体宽测定

详见附录B-12。

统计分析

详见附录B-13。

基于雄性秀丽隐杆线虫生殖毒性

应用雄性秀丽隐杆线虫定量评价受试物对秀丽隐杆线虫雄性生殖毒性指标有：后代数､性腺面积、总生殖细胞数､有丝分裂区及减数分裂区生殖细胞数、精细胞形态、大小及数目。

后代数测定

详见附录B-4.2。

性腺发育阶段测定

详见附录B-7.2。

生殖细胞数测定

详见附录B-8.2。

精细胞形态及大小测定

详见附录B-10。

统计分析

详见附录B-13。

基于雌性秀丽隐杆线虫生殖毒性

应用雌性秀丽隐杆线虫定量评价受试物对秀丽隐杆线虫雌性生殖毒性指标有：后代数、瞬时产卵率、有丝分裂区生殖细胞数、有丝分裂率、卵母细胞数、第二个终变期卵母细胞（-2卵母细胞）相对长度等。

后代数测定

详见附录B-4.3。

性腺发育阶段测定

详见附录B-7.3。

生殖细胞数测定

详见附录B-8.3。

终变期卵母细胞发育情况测定

详见附录B-11。

统计分析

详见附录B-13。

基于秀丽隐杆线虫跨代生殖毒性

应用秀丽隐杆线虫亲代染毒、子代断毒方式定量评价受试物对秀丽隐杆线虫跨代生殖毒性。

采用秀丽隐杆线虫后代数、世代时间、子宫内受精卵数、瞬时产卵率、生殖系统畸形率及性腺发育阶段来评价受试物生殖毒性；采用体长、体宽变化评价受试物发育毒性。

后代数及世代时间测定

详见附录B-4.4。

子宫内受精卵数及瞬时产卵率测定

详见附录B-5.3。

生殖系统畸形率测定

详见附录B-6.2。

性腺发育阶段测定

详见附录B-7.4。

生殖细胞数测定

详见附录B-8.4。

体长、体宽测定

详见附录B-12。

统计分析

详见附录B-13。

结果观察

基于秀丽隐杆线虫的整体生殖毒性

观察受试物对秀丽隐杆线虫总生殖细胞数、后代数及世代时间、瞬时产卵率、性腺发育阶段及生殖系统畸形率、DTCs荧光强度及面积的影响，判断该受试物对生育力变化的影响。

结果记录表详见附录C-表1，表2.

基于雄性秀丽隐杆线虫生殖毒性

观察受试物对him-5 雄虫后代数、性腺面积、总生殖细胞数、有丝分裂区及减数分裂区生殖细胞数、有丝分裂率、精细胞大小、数目及生殖系统畸形率的影响，判断该受试物对him-5 雄虫生育力、精细胞发生及精子形成的毒作用，诱导雄性生殖毒性的风险。

结果记录表详见附录C-表3。

基于雌性秀丽隐杆线虫生殖毒性

观察受试物对fog-2 雌虫后代数、瞬时产卵率、有丝分裂区及减数分裂区生殖细胞数、有丝分裂率、-2卵母细胞相对长度是否有影响，判断该受试物是否通过诱导卵子发生的相关损伤进而发挥其雌性生殖毒作用。

结果记录表详见附录C-表4。

基于秀丽隐杆线虫跨代生殖毒性

观察受试物对子代后代数、瞬时产卵率、生殖系统畸形率、性腺发育阶段及体长、体宽的影响，判断该受试物暴露诱导的生殖及发育毒性是否持续存在并传递给子代。

结果记录表详见附录C-表5，表6。

  - 9   结果判定

根据实验目的所选择的测试指标(个体水平：后代数、杂交后代数（雄虫/雌虫）、世代时间、子宫内受精卵数、瞬时产卵率、生殖系统畸形率、体长、体宽；器官组织水平：性腺面积、性腺发育阶段、生殖细胞数（总生殖细胞数、有丝分裂区生殖细胞数、减数分裂区生殖细胞数）、DTCs荧光强度及面积、有丝分裂率、非圆形精细胞百分比、精细胞大小及数目、单侧性腺臂卵母细胞数、-2卵母细胞相对长度)，经统计学分析，与对照组相比，暴露组任何一个指标具有统计学差异（P＜0.05）即可判定该受试物可对线虫生育力、生殖系统或者性腺发育产生毒作用。

附录A

（规范性附录）

培养基与试剂的配制

1.培养基

1.1 线虫生长培养基(Nematode Growth Medium, NGM)

多聚蛋白胨 1.25g、琼脂粉 8.5g、氯化钠 1.5g、蒸馏水 487.5mL，配制成 500mL NGM培养基，115℃高压灭菌 20min。冷却至 60℃后，在紫外照射 15-20min的无菌超净工作台中依次加入12.5mL 1M磷酸盐缓冲液、0.5mL 1M硫酸镁、0.5mL 1M氯化钙、0.5mL 5mg/mL胆固醇，混匀后倒入培养皿中，凝固后倒置装入塑料袋内封好放入4℃冰箱备用，除NGM培养基、1M 氯化钙、5mg/mL 胆固醇外，以上试剂均需121℃，15min高压灭菌后使用。

1.2 S Medium (1L)培养液

Trace metals溶液(1L):乙二胺四乙酸 1.86g；七水合硫酸亚铁 0.69g；四水合氯化锰 0.2g；七水合硫酸锌 0.29g；五水合硫酸铜 0.025g；加水至1L，高压灭菌。

氯化钠 5.85g；磷酸氢二钾 1g；磷酸二氢钾 6g；Trace metals溶液 10mL；1M的柠檬酸钾 10mL；1M的氯化钙 3mL；1M的七水硫酸镁 3mL；加水至1L，高压灭菌后分装使用。

2.磷酸盐缓冲液

磷酸二氢钾 108.3g、磷酸氢二钾 35.6g、蒸馏水定容至1L，配制成1M磷酸盐缓冲液，高压灭菌后备用。

3.1M氯化钙溶液

氯化钙 110.99g，加水定容至1L，0.22μm滤菌器滤菌。

4.5mg/mL胆固醇

胆固醇 5g，加无水乙醇定容至1L，0.22μm滤菌器滤菌。

5.1M硫酸镁溶液

七水硫酸镁 246.47g，加水定容至1L，高压灭菌。

6.线虫裂解液

蒸馏水 830μL、5M氢氧化钠 50μL、次氯酸钠 120μL(有效氯≥5.2% 4℃避光保存)，配成1mL裂解液，现配现用。

7.M9缓冲液

氯化钠 2.5g、磷酸氢二钠 3g、磷酸二氢钾 1.5g、蒸馏水定容至500mL，121℃ 20min高压灭菌，静置冷却，在紫外照射15-20min的无菌超净工作台或者生物安全柜中加入0.5mL 1M硫酸镁。

8.SM缓冲液

25 mM氯化钾、45 mM氯化钠、5 mM氯化钙、1 mM硫酸镁、50 mM HEPES,调整pH至7.6左右，过滤除菌，现用现配加入BSA或PVP，终浓度分别为1和10mg/mL。

9.Lysogeny Broth（LB）培养基

9.1 Lysogeny Broth（LB）液体培养基

酵母提取物 5g、氯化钠 5g、胰蛋白胨 10g、加蒸馏水定容至1L，高压灭菌，配成LB液体培养基。

9.2 Lysogeny Broth（LB）固体培养基

胰蛋白胨 10g；酵母提取物 5g；氯化钠 5g；琼脂 17g；加水至1L，高压灭菌。

10. OP50(E. coli strain OP50)菌液

在无菌条件下，从LB固体培养基上挑取一个单一菌落(保证为同一基因组来源细菌)至装有5mL已灭菌的LB液体培养基的玻璃试管中，以另一只装有5mL已灭菌的LB液体培养基的玻璃试管作为空白对照。37℃ 220rpm振荡培养至菌液OD600达到0.4至0.6。分装储存于4℃冰箱待用。

一般情况下移液器吸取适量的菌液滴于NGM培养基的中央，直径在90mm的培养板一般吸取200μL的菌液。涂菌棒经酒精火焰高温灼烧，冷却后从NGM培养基的中间部位轻轻往外将菌液涂抹均匀(涂菌棒经酒精火焰高温灼烧后不能立即使用，应该待其冷却下来再涂抹，以免烫死细菌)。涂抹时使菌苔边缘距离培养板壁1-2cm，涂抹面积约占总表面积的50%-70%左右。涂菌面积不宜太小，以免细菌的浓度过密，不利于细菌生长，进而影响秀丽隐杆线虫的生长与观察；涂菌面积也不可以距培养皿边缘过近，以防秀丽隐杆线虫爬到培养皿边缘而不宜观察和操作，甚至可能爬到培养皿壁上而死亡或丢失。涂抹完毕后超净工作台放置晾干，然后转到37℃的无菌生化培养箱中过夜培养。当NGM培养基表面的OP50菌苔长成薄薄的一层，用来培养秀丽隐杆线虫，大约可养500-2000条秀丽隐杆线虫左右。

11.DAPI染液

10mg DAPI溶于1mL ddH2O，配成10mg/mL储存液，-20℃保存，临用时用蒸馏水配制为0.2μg/mL工作液，4℃保存。

12.盐酸左旋咪唑

3.0g 盐酸左旋咪唑溶于250mL蒸馏水，配制成50mM盐酸左旋咪唑母液,临用前用M9缓冲液稀释到1mM。

附录B

（规范性附录）

秀丽隐杆线虫基本实验操作

1．线虫培养及同步化处理

20℃生化培养箱恒温培养，可采用同步化的方法获得大量处在同一生长时期的成虫。

- (1)将大量生理状态良好的成虫(体内有未孵化的卵)用M9缓冲液从培养皿上冲洗。

(2)静置，使线虫自然沉降，弃上清，M9缓冲液清洗，重复3次。

(3)分装适量线虫于1.5mL离心管中，加入1mL线虫裂解液，上下颠倒剧烈震荡5~10min至虫体完全裂解，5000rpm/min 离心2min。

(4)弃上清，M9缓冲液清洗，5000rpm/min 离心2min，重复3次。

(5)培养皿侧边和盖子提前标注线虫品系、日期，预先加3mL M9缓冲液。吸出离心管底部虫卵，加入培养皿中孵育过夜即可得到L1期幼虫，根据实验设计所需的幼虫时期进行染毒。

2．秀丽隐杆线虫半数致死浓度（LC50）测定

将L4期N2线虫移至含有受试物不同浓度梯度染毒液的96孔板（约50条/孔）暴露24h后在体视显微镜下观察并计数仍存活的线虫数目(用铂金丝轻触线虫身体，静待5s左右，如果被触碰的线虫未出现扭动即可认为死亡)，根据不同剂量染毒浓度和线虫死亡数目，结合毒物毒理性质，采用GraphPad或者其它作图软件拟合剂量-反应关系曲线，计算受试物对线虫的LC50。

3．染毒溶液配制、染毒剂量及染毒方式

3.1 染毒溶液配制：根据受试物的溶解性特点选择相应溶剂溶解，配制成所需储备液，待需要染毒时用 M9缓冲液或者S Medium培养液稀释成所需要的染毒浓度。

3.2 染毒剂量：根据受试物的急性LC50、国际限定值标准和人群暴露水平设计染毒剂量组，同时设置溶剂的空白对照组。

3.3 染毒方式

3.3.1 生殖毒性染毒方式

3.3.1.1 固体暴露

(1)同步化秀丽线虫在NGM平板长至所需时期，转移至新的3cm NGM平板（200条左右线虫）。

(2)取200μL不同浓度的待试材料溶液至含有秀丽线虫的NGM平板，旋转混匀，使NGM平板表面一层被受试物均匀覆盖。

(3)20℃培养至暴露结束。

3.3.1.2 液体暴露

(1)同步化秀丽线虫在NGM平板长至所需时期，M9缓冲液或S medium培养液洗下。

(2)显微镜下以S medium培养液调整使液体中秀丽线虫的含量在大约50-100条/5μL。

(3)将含有秀丽线虫的S medium培养液加入96孔培养板，每孔5μL(约50条)。如果采用24孔培养板则每孔15μL。

(4)离心收集OP50菌体，加入96孔培养板，每孔20μL；如采用24孔培养板则每孔60μL。

(5)在96孔培养板加入S medium培养液配制的供试材料，每孔200μL；如采用24孔培养板则每孔600μL。

(6)20℃培养至暴露结束。

注意事项:

(1)固体暴露是秀丽隐杆线虫延长暴露和慢性暴露通常采用的方式，暴露时应保证NGM平板表面一层被待试材料均匀覆盖。

(2)可根据受试物理化性质选择固体暴露或液体暴露方式。对于颗粒物或样本量少的受试物建议选用液体暴露，因固体暴露会出现规避行为或暴露不均匀。

(3)暴露所用NGM平板正常接种OP50作为秀丽隐杆线虫的食物。

3.3.2 跨代生殖毒性染毒方式：将L1期N2线虫(P0)暴露于不同浓度的受试物中48h，M9缓冲液作为对照。染毒结束后采用M9缓冲液清洗，然后将各剂量组线虫分别转移至不含该受试物的NGM平皿上。每个浓度组三分之一的线虫用于毒性指标测定，其余的继续培养24h，然后同步化各剂量组线虫(P0)以获得受精卵，待受精卵孵化后记作F1线虫。当F1线虫长到成年阶段时，其中三分之一用于毒性指标测定，其余的继续培养用于获得F2线虫。重复上述过程，获得不同后代，分析代数不超过10代。

4．后代数及世代时间测定

4.1 整体生殖毒性

用挑针将染毒后并发育到年轻成虫期(Young adult)的N2线虫单独挑入含 E. coli OP50的培养皿中，期间每隔24h转至新的培养皿，36h后计数孵出的幼虫数，直至停止产卵，每条成虫产生的所有幼虫作为其后代数；世代时间用于测定亲代(P0)线虫产卵与F1线虫产卵的时间间隔。染毒结束后，用挑针将 N2线虫单独挑入新的含OP50的培养皿中，观察并记录线虫产第一个卵的时间，此时刻记为T1，继续观察该卵发育至成虫后其产出第一个卵的时间，此时刻记为T2，线虫的世代时间=T2-T1 ，每个剂量组统计30条线虫，实验重复三次。

4.2 雄性生殖毒性

在NGM培养皿上滴加2.5μL E. coli OP50并于生化培养箱中20℃培养12h备用。将染毒结束的him-5 雄虫同fog-2 雌虫3:1转入NGM培养皿中，放入生化培养箱中20℃杂交12h。杂交结束后将雄虫移出，计数杂交后的fog-2 雌虫的后代数。

4.3 雌性生殖毒性

在 NGM 培养皿上滴加2.5μL E. coli OP50并于20℃生化培养箱培养12h备用。将染毒结束的fog-2 雌虫同him-5 雄虫1:3转入NGM培养皿中，在生化培养箱中20℃杂交12h。杂交结束后将雄虫移出，然后观察杂交后雌虫的后代数。

4.4 跨代生殖毒性

后代数及世代时间测定同整体生殖毒性。

5．子宫内受精卵数及瞬时产卵率测定

5.1 整体生殖毒性

将染毒结束后的N2线虫清洗后置于1.5mL EP管中，加入50μL 1mM盐酸左旋咪唑，待线虫基本不动后移置载玻片上，盖上盖玻片，Olympus生物荧光显微镜DIC功能观察并拍照。将近端与远端纳精囊之间的受精卵数目计为子宫内受精卵数。瞬时产卵率的测定如术语和定义中瞬时产卵率所述，染毒结束后，将各剂量组的线虫分别挑至含有 E. coli OP50 的NGM 培养皿中，并置于生化培养箱中20℃培养，4h后将线虫转移并记录每个皿中产卵数。各剂量统计30条线虫，实验重复三次。

5.2 雌性生殖毒性

子宫内受精卵数及瞬时产卵率测定同整体生殖毒性。

5.3 跨代生殖毒性

子宫内受精卵数及瞬时产卵率测定同整体生殖毒性。

6．生殖系统畸形率测定

6.1 整体生殖毒性

将染毒结束后的N2线虫清洗后置于1.5mL EP管中，加入50μL 1mM盐酸左旋咪唑，待线虫基本不动后移置载玻片上，盖上盖玻片，于显微镜下观察并拍摄照片。生殖系统的畸形包括排卵孔凸出、无排卵孔、子宫内小受精卵、性腺发育异常、无卵和虫袋(Bag of worm)等类型。每组观察100条线虫，计算不同畸形表型的百分比和总畸形表型的百分比。

6.2 跨代生殖毒性

生殖系统畸形率测定同整体生殖毒性。

7．性腺发育阶段测定

7.1 整体生殖毒性

将染毒结束后的N2线虫清洗后置于1.5mL EP管中，加入50μL 1mM盐酸左旋咪唑，待线虫基本不动后移置载玻片上，盖上盖玻片，在荧光显微镜下（荧光检测使用的激发光和发射光波长分别为340nm、488nm）观察秀丽线虫的性腺发育情况并拍照。具体测定方法如前所述，各剂量组以100条线虫性腺发育阶段为L1/L2､L2/L3､late L3､late L4及Adult百分比表示。

将染毒结束后的JK2868线虫清洗后置于1.5mL EP管中，加入50μL 1mM盐酸左旋咪唑，待线虫基本不动后移置载玻片上，盖上盖玻片后于荧光显微镜（激发光和发射光波长分别为402nm、488nm）观察并拍摄照片，采用ImageJ对DTCs标记荧光强度及DTCs面积进行测定。每组拍摄30条线虫，实验重复三次。

7.2 雄性生殖毒性

将染毒结束后的him-5 线虫清洗后置于1.5mL EP管中，加入50μL 1mM盐酸左旋咪唑，待线虫基本不动后移置载玻片上，盖上盖玻片。使用倒置显微镜观察其性腺发育情况并拍摄图像，采用Image-J软件分析各剂量组线虫性腺臂的相对面积。每组拍摄30条线虫，实验重复三次。

7.3 雌性生殖毒性

性腺发育阶段测定同整体生殖毒性。

7.4 跨代生殖毒性

性腺发育阶段测定同整体生殖毒性。

8．生殖细胞数测定

8.1 整体生殖毒性

DAPI可用于评估细胞核形态及定量生殖腺生殖细胞数量。将染毒结束的N2线虫从培养皿中冲洗至1.5 mL 离心管中，M9溶液洗涤三次以去除多余的OP50和杂质。待线虫清洗干净后，吸取少量线虫于载玻片上，用滤纸小心吸干M9溶液，随后滴入90%的酒精(以酒精没过线虫为佳)，待线虫固定且酒精自然挥发干燥，重复该步骤三次。最后在酒精将干之际，避光加入20μL 0.2mM DAPI染液，盖上盖玻片，于荧光显微镜（荧光检测使用的激发光和发射光波长分别为340nm、488nm）下观察染色情况并拍照，计数总生殖细胞数。每组拍摄30条线虫，实验重复三次。

8.2 雄性生殖毒性

染毒结束后的him-5 突变株，采用DAPI染色进行总生殖细胞、有丝分裂区及减数分裂区生殖细胞计数。有丝分裂区生殖细胞为紧邻顶体细胞的一列至过渡区(Transition Zone,TZ)之间的细胞；过渡区(TZ)细胞是指某一列细胞中至少有2个或以上的细胞细胞核呈新月形；过渡区细胞至精细胞之间的所有生殖细胞作为减数分裂区生殖细胞。有丝分裂率测定为有丝分裂区生殖细胞数占总生殖细胞数的百分比。每组拍摄30条线虫，实验重复三次。

8.3 雌性生殖毒性

染毒结束后，fog-2 突变株采用DAPI染色进行生殖细胞计数，方法同整体生殖毒性。

8.4 跨代生殖毒性

生殖细胞计数同整体生殖毒性。

9．精细胞的形态及大小测定

染毒结束后，用挑针挑1条成年期him-5 雄虫转至滴加3μL-5μL SM 缓冲液的载玻片上，采用1mL注射器从雄虫尾部不超过1/3处将线虫截断，盖上盖玻片，中性树胶封片，置于显微镜下观察精细胞形态并拍摄照片。采用Image J软件测定精细胞的大小；统计每200个精细胞中非圆形精细胞百分比，非圆形精细胞是指形态明显不圆或有棱角出现的精细胞。

10．终变期卵母细胞发育情况

染毒结束后成年期fog-2 突变株，采用1mM盐酸左旋咪唑麻醉并置于显微镜下观察并拍摄照片，卵母细胞是指线虫单侧性腺臂远端loop区到性腺臂近端纳精囊之间的细胞。纳精囊旁第一位终变期卵母细胞经常处于进入纳精囊的动态过程，形状多不规则，不适宜用于卵母细胞体积的比较；而第二个终变期卵母细胞(-2卵母细胞)的发育情况相对稳定。故采用Image J软件测定线虫 -2 卵母细胞横轴长度。每组拍摄30条线虫，实验重复三次。

11．体长、体宽测定

将染毒结束后的N2线虫清洗后置于1.5mL EP管中，加入50μL 1mM盐酸左旋咪唑，待线虫基本不动后移置载玻片上，盖上盖玻片于倒置显微镜观察并拍照，采用Image J软件分析各剂量组线虫的体长、体宽。体长是从线虫头部到尾部的全部长度；体宽是指线虫排卵孔的水平宽度，每组拍摄30条线虫，实验重复三次。

12．统计分析

成组的计量资料数据采用均数±标准差表示，若服从正态分布，且各组间具备方差齐性，组间比较采用单因素方差分析，剂量组与对照组的两两比较采用Dunnett’s t检验，计数资料采用卡方检验，检验水准为α=0.05，其中P ＜0.05被认为差异具有统计学差异。

13．质量控制

a)若从L1期幼虫染毒48h后，对照组秀丽隐杆线虫应发育至年轻成虫阶段；

b)温度的变化或长时间的光照会导致秀丽线虫发育时间的异常，温度过高会使秀丽线虫停止发育，甚至死亡。试验期间，如无特殊说明，秀丽隐杆线虫所有品系应在20℃条件下恒温培养。

14．微生物实验室相关生物安全处置

线虫作为一种公认的无毒害模式生物，以大肠杆菌OP50为食，其中大肠杆菌OP50未列入《人间传染的病原微生物名录》，对人不具致病性，其可在BSL-1、ABSL-1或以上级别实验室中进行实验活动。实验人员进行一般性实验室防护（如穿工作服、佩戴口罩、实验专用手套等）；接触的设备、器皿进行适当消毒（如进行紫外线照射、喷洒酒精等）；产生的废物按生物垃圾处理，生物垃圾应根据其病源特性、物理特性选择合适的容器和地点，专人分类收集进行消毒、烧毁处理，日产日清。

有关线虫饲养、行为评价及试剂配制的相关规范或指南可参见WormBook (http://www.wormbook. org/)。

附录C

（规范性附录）

结果观察记录表

表1 秀丽隐杆线虫的整体生殖毒性观测指标记录表

| 组别 指标 | 对照组 (n=30） | 染毒组 (n=30） | P 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生殖细胞数(个) |  |  |  |
| 后代数（条） |  |  |  |
| 世代时间（h） |  |  |  |
| 瞬时产卵率(个/h) |  |  |  |
| 生殖系统畸形率（%） |  |  |  |
| DTCs相对荧光强度（%） |  |  |  |
| DTCs相对荧光面积（%） |  |  |  |

表2 秀丽隐杆线虫的整体生殖毒性（性腺发育阶段）观测指标记录表

| 组别 性腺发育阶段 | 对照组 (n=30） | 染毒组 (n=30） | P 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1/L2期（%） |  |  |  |
| L2/L3期（%） |  |  |  |
| L3晚期（%） |  |  |  |
| L4晚期（%） |  |  |  |
| 成虫期（%） |  |  |  |

表3 雄性秀丽隐杆线虫的生殖毒性观测指标记录表

| 组别 指标 | 对照组 (n=30） | 染毒组 (n=30） | P 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后代数（条） |  |  |  |
| 相对性腺面积（%） |  |  |  |
| 总生殖细胞数（个） |  |  |  |
| 有丝分裂区生殖细胞数（个） |  |  |  |
| 减数分裂区生殖细胞数（个） |  |  |  |
| 有丝分裂率（%） |  |  |  |
| 精细胞大小（μm） |  |  |  |
| 精细胞数（个） |  |  |  |
| 精细胞畸形率（%） |  |  |  |

表4 雌性秀丽隐杆线虫的生殖毒性观测指标记录表

| 组别 指标 | 对照组 (n=30） | 染毒组 (n=30） | P 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后代数（条） |  |  |  |
| 瞬时产卵率（个/h） |  |  |  |
| 有丝分裂区生殖细胞数（个） |  |  |  |
| 减数分裂区生殖细胞数（个） |  |  |  |
| 有丝分裂率（%） |  |  |  |
| -2卵母细胞相对长度（μm） |  |  |  |

表5 秀丽隐杆线虫的跨代生殖毒性观测指标记录表

| 世代 指标 | P0 (n=30) 对照组 染毒组 |  | F1 (n=30) 对照组 染毒组 | F2 (n=30) 对照组 染毒组 | … | P 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后代数（条） |  |  |  |  |  |  |
| 瞬时产卵率（个/h） |  |  |  |  |  |  |
| 生殖系统畸形率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 体长（μm） |  |  |  |  |  |  |
| 体宽 （μm） |  |  |  |  |  |  |

表6 秀丽隐杆线虫的跨代生殖毒性（性腺发育阶段）观测指标记录表

| 世代 性腺发 育阶段 | P0 (n=100) 对照组 染毒组 | F1 (n=100) 对照组 染毒组 | F2 (n=100) 对照组 染毒组 | … | P 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1/L2期（%） |  |  |  |  |  |
| L2/L3期（%） |  |  |  |  |  |
| L3晚期（%） |  |  |  |  |  |
| L4晚期（%） |  |  |  |  |  |
| 成虫期（%） |  |  |  |  |  |